附件1

广东省广裕集团江门吉安实业有限公司制衣设备参数明细（1）

单位：（盖章）

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 数量（台） | 型号 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑平车 | 1.牛仔厚料 2.最高缝纫速度:4,500sti/min 3.切线方式：双刃回转式、短线头〈自动断线〉 4.面线张力：弹簧方式压脚压力：弹簧方式 5.压脚提升量：手动：5.5mm，膝动：15mm 6.机针：DB*1·DP*5(#21)#20-23（Nm125-160） 7.最大针距:5.0MM | 76 |  |  |  |
| 2 | 电脑双针机 | 1.牛仔厚料 2.缝制速度:3,000rpm～4000转 3.自动断线、电脑控马达 4.最大缝距：5mm 5.针杆行程：33.4mm 6.压脚上升量：手动：5.5mm/漆动：12mm 7.送布形式：针送布→下送布切换， | 25 |  |  |  |
| 3 | 五线锁边机 | 1.牛仔厚料 2.最高缝纫速度：6000Ssti/min 3.针距长度：0.6-3.8(4.5)mm 4.针幅:5.0mm宽幅:5.0mm 5.针杆行程:24.5mm 6.差动比:收缩1:2(最大1:4),伸展1:0.7(最大1:0.6) 7.自动断线、吸尘。 | 38 |  |  |  |
| 4 | 埋夹机 | 1.牛仔厚料 2.最高缝制速度:4,500rpm 3.一般缝制速度:3,500rpm 4.针幅:6.4(即F针位);7.2(即G针位) 5.针杆行程:33MM、牛仔厚料 6.压脚上升量:最大9MM( 标准为6.5MM) 7.缝迹长度:2.1MM~3.6MM( 标准为3.2MM) 8.缝线股数:6股 9.机针(出厂时装备的型号):Uy130gs(标准)/nm140(#22) 10送布方式:滑动式缝距调整方式；差动送布：板手调整方式 | 5 |  |  |  |
| 5 | 裤头机 | 1.牛仔中厚料 2.转速：4500转/分 3.车针型号：TV*5 130。 4.针距：1/4-3/4-1/4、1/4-1-1/4、3/16-1-3/16。 5.车缝针距：7-16。 6.跳线<咀> | 10 |  |  |  |
| 6 | 橡筋机 | 1.牛仔厚料 2.最高缝制速度:4,000rpm 3.针间距：3/16,1/4 4.压脚上升量:最大10MM 5.直驱马达驱动。跳线<咀> 6.针数:12针 7线数：24只 8.使用机针：DV*57 14 DV*57 90、 | 2 |  |  |  |
| 7 | 自动打枣机 | 1.牛仔厚料 2.机头电脑控制；2针，平缝套结机 3.最高缝制速度；2500rpm～3000。 4.使用针；（出厂标配）DP×17（＃21）＃19~＃可记忆线迹链接型 5.针杆行程；45.7mm 6.使用线；棉线＃50~＃30，B33~B46，NM = 120/3～60/3 7.使用旋梭；约水平2倍旋梭 8.压脚抬起幅度；20毫米左右 9.针数；28，36，42（在操作面板上选择） 10.针距；40~70mm（1-37/64“~2-3/4”） 11.数据记忆花样（可添加可选ROM增至99个花样） 12.成品裤攀长度；48~78mm（1-57/64“~3-5/64”） 13.气压和气压量；0.5MPa（5kgf/cm2），32Nr/分 | 3 |  |  |  |
| 8 | 凤眼机 | - 牛仔厚料 - 2.缝纫速度：400~2,200 针/ 分(100rpm step) 3.缝合长度：10~38mm（带切线）； 4.针摆幅(设定值)：2.0~3.2mm(2.8mm) 5.电脑控制程序选择方式 6.控钮眼：先切刀，后切刀，无切刀 7.送布方式：脉冲马达间隔送布 8.切布驱动：脉冲马达垂直驱动 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 160 |  |  |  |

日期：2023年 9月11 日