广东省江门监狱

AB门系统及会见系统维保服务

竞

价

文

件

采购编号：GZSW24201FJ4180

广州顺为招标采购有限公司

2024年12月

目   录

第一部分:竞价公告……………………………………………1

第二部分:项目需求书…………………………………………4

第三部分:竞价供应商须知……………………………………16

第四部分:合同书格式…………………………………………21

第五部分:报价文件格式………………………………………33

第一部分

竞 价 公 告

竞 价 公 告

广州顺为招标采购有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省江门监狱（以下简称“采购人”）的委托就广东省江门监狱AB门系统及会见系统维保服务（项目编号：GZSW24201FJ4180）进行网上竞价采购，现邀请合格供应商进行网上报价。有关事项如下：

- 竞价需求

1、竞价内容：广东省江门监狱AB门系统及会见系统维保服务。

2、预算金额：160,780.00 元（大写人民币壹拾陆万柒佰捌拾元整，含税）。

3、服务期限： 1年（自合同签订之日起一年）。

4、服务地点： 广东省江门监狱。

二、合格报价供应商条件

1、供应商具备以下规定条件；

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目不允许联合体参加竞标，成交人不得分包或转包。

3、存在隶属关系或同属一母公司或法人的企业，仅能由一家企业参与竞价。

三、竞价方式和竞价时间

1、竞价方式：竞价采用网上报价方式进行，报价不统一安排场所，竞价供应商自行登录竞价系统进行报价。

2、报名时间及报名方式：即日起至2024年12月11日17:30:00止，竞价供应商登录“广州顺为招标采购有限公司网”（http://www.gzswbc.com）首页“电子采购平台”栏目登录系统页面进行注册，并用注册时设定的用户名和密码进入电子采购平台系统进行报名及下载竞价文件。（供应商操作指南可在广州顺为招标采购有限公司网上下载）

3、竞价供应商报名时须上传以下报名资料（须加盖公章，请严格按照要求提供报名资料，否则将视作不符合资格要求，报名不予通过）：①报价承诺函（格式详见竞价文件第五部分）；②营业执照扫描件；③法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书扫描件（格式详见竞价文件第五部分）。

4、竞价时间：2024年12月12日9:00:00至12:00:00。

四、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：广东省江门监狱

采购人地址：广东省鹤山市宅梧镇营顶

2、采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广州顺为招标采购有限公司（网址：www.gzswbc.com）

采购代理机构地点：广州市环市中路205号恒生大厦B座501室

采购代理机构联系人：李小姐

采购代理机构联系电话：020-83592216

采购代理机构传真：020-83595411

五、采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：余小姐

采购项目联系人电话：020-83592216-841

电子交易平台：020-83592216

广州顺为招标采购有限公司

2024年12月

第二部分

项 目 需 求 书

注：供应商须响应竞价文件《项目需求书》中的所有内容，标记为“★”号的指标须提供相应的证明材料，如不提供视为无效报价。

一、项目概况：

| 采购内容 | 数量 | 服务期 | 总价限价（人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省江门监狱AB门系统及会见系统维保服务 | 1项 | 1年 | 人民币160,780 元 |

该总价金额已包括本项下所有服务必需的办公及管理费用、人工费用、运杂费、维修服务所需维修备品配件费、交通费及企业应缴各种税费、税金和合理的企业利润等与项目相关的一切费用。

二、采购内容

（一）采购内容的简介

对采购人的AB门综合管理系统、会见管理系统等软硬件进行日常维护保养，在限定时间处理以上信息化系统或设备的突发故障，并安排维保人员或者工程师提供7*24小时专业技术服务，确保以下设施设备及配套软件正常运行。成交供应商应自接到采购人的维修、保养需求通知时24个小时内到达现场提供维修、保养服务。成交供应商到达现场应在最短时间内修复，如果产品故障在检修8小时后仍无法排除，成交供应商应自接到采购人维修保养需求通知之日起5个工作日内免费提供不低于故障产品规格型号档次的备用供采购人使用，直至故障产品修复。广东省江门监狱AB门综合管理系统、广东省江门监狱会见管理系统等设备及所有配件的正常损坏，需要更换的，由成交供应商承担配件费用，不可抗力和人为的除外。具体内容参见报价附件。

（二）维护方案

1.维护项目清单范围及备品备件

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、维修维护项目清单 |  |  |  |  |
| 1 | 全高十字闸 | 同步ZMM838 | 8 | 通道 |
| 2 | 控制器 | 国产/闸机验证通过一键控制及手动控制等功能切换 | 8 | 个 |
| 3 | 控制配件 | 国产/直径22MM控制复位按钮、切换开关、指示灯。 | 8 | 个 |
| 4 | 门禁控制器 | 铂亚、PY-GMMJ00/以太网4门门禁控制器 两门双向，2万用户/2万事件 尺寸：190×140（mm） | 10 | 个 |
| 5 | 读卡器 （无键盘） | 铂亚、PY-GMRC01、国密CPU卡读卡器，兼容读二代身份证卡号、韦根26/34、含PSAM卡、黑色、尺寸：121×84×22（mm）、含PSAM国密安全模块 | 26 | 个 |
| 6 | 发卡器 | 铂亚、PY-GMFC01、国密读写发卡器，兼容读二代身份证卡号 | 2 | 个 |
| 7 | 人脸抓拍半球 | 海康威视DS-2CD7147LYL-BY | 14 | 台 |
| 8 | 人脸抓拍枪机 | 海康威视DS-2CD7A47LYL-BY | 11 | 台 |
| 9 | 全局摄像机 | 海康威视iDS-2PT9144LYL-BY | 3 | 台 |
| 10 | 人脸识别设备 | 铂亚、定制PY-T1 10XW13A-CIR、3D人脸识别设备 | 9 | 套 |
| 11 | 人脸识别 采集设备 | 铂亚、定制PY-T1 10XW13A、3D人脸采集设备及读卡相关设备、自动升降支架 | 3 | 套 |
| 12 | AB门管理平台服务器 | 华为、RH2288 V3、AB门综合管理系统服务器备份服务器，集成备份模块，机架式，2个Intel Xeon CPU，16G DDR4，固态120*2，1T(15K)*3高转速硬盘，阵列卡 | 1 | 台 |
| 13 | 人脸分析 服务器 | 海康威视DS-IE6316-EL/FA | 2 | 台 |
| 14 | 综合管理 服务器 | 海康威视DS-VE22S-B、4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/600G SAS×2/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 1 | 台 |
| 15 | 管理平台软件 | 人脸识别动态抓拍，用于白名单、黑名单等信息比对显示、预警功能，根据监狱AB门进出管理功能进行定制开发。支持100路视频接入 | 1 | 套 |
| 16 | 弱电机房门禁 | 铂亚、定制 | 1 | 套 |
| 17 | 小门门体 | 国产、定制 | 1 | 项 |
| 18 | 电机 | 国产优质/AB小门平移门电机及控制配件（A进小门、A出小门、B进小门、B出小门、会见通道进出门） | 4 | 套 |
| 19 | LED状态灯 | 国产、定制 | 8 | 块 |
| 20 | 干警控制系统 | 干警值班室控制系统，含：控制按钮、控制系统、控制箱、应急按钮控制盒等（接入原有系统中） | 1 | 项 |
| 21 | 全自动升降柱 | 思科瑞、SST6000/直径219mm 全自动升降柱 | 6 | 根 |
| 22 | 控制器 | 思科瑞、定制/PLC控制器，一个控制箱可以控制7根 | 2 | 台 |
| 23 | LED灯 | 国产优质/219LED灯 | 6 | 个 |
| 24 | 路障机 | 思科瑞、包含油管、电机、控制系统 | 4 | 台 |
| 28 | 手机柜 | （单开门手机柜）通过刷执勤证或临时通行证储物（宽2米以内，高2米以下） | 3 | 套 |
| 29 | 交换机 | 华为、S5720-52P-SI-AC/三层千兆48端口交换机 | 1 | 台 |
| 31 | 用户网关设备 | 国产定制/32口电话网关，用于接会见电话。 | 4 | 台 |
| 32 | 24口千兆 以太网 | 国产定制/24口千兆以太网，用于连接服务器、NVR、语音网关等 | 2 | 台 |
| 33 | 二代身份证 读卡器 | 国产优质 | 2 | 个 |
| 34 | 高拍仪 | 国产优质 | 2 | 台 |
| 35 | 登记拍照 摄像头 | 国产优质 | 2 | 台 |
| 36 | 人脸识别设备（采集） | 铂亚定制/会见通道已有国密门禁及人脸识别设备，兼容已有AB门人脸识别设备，与国密系统兼容 | 2 | 台 |
| 37 | 发卡器 | PY-GMFC01 | 2 | 套 |
| 38 | 身份审核系统 | 铂亚定制/通过识别系统验证持证人及证件是否一致，防止冒充会见。集成到会见登记系统。 | 1 | 套 |
| 40 | 窗口对讲机 | 国产优质 | 2 | 台 |
| 41 | 服刑人员 签到机 | 国产优质/触摸屏，分辨率1920*1080. Windows | 1 | 台 |
| 42 | 普通会见 电话机 | 国产优质 | 168 | 台 |
| 43 | NVR | 科达、NVR1821 | 6 | 台 |
| 44 | 监听电脑耳机 | 国产优质 | 14 | 个 |
| 45 | 宽见拾音器 | 国产/单一指向，有效清除背景噪音，声音还原清晰。每个宽见卡位1台 | 28 | 台 |
| 46 | 语音提醒电话 | 国产/免提，自动连接功能 | 28 | 台 |
| 47 | 数字降噪电源 | 国产 | 4 | 台 |
| 48 | 全高十字闸 | 国产定制 | 2 | 台 |
| 49 | 人脸识别设备 | 铂亚、定制 | 2 | 套 |
| 50 | AB门综合 管理系统 | 铂亚、定制/AB门管理平台，基于大数据、云服务平台进行开发设计，对进出AB门的人、车、物进行审批、登记、查询、统计等。（所有模块必须在同一平台上实现，系统采用B/S架构，系统必须兼容现有桌面云系统）符合广东省监狱管理局下发的《监狱AB门综合管理系统需求书》要求。AB门综合管理系统采用已有成功案例及成熟稳定产品。 | 1 | 套 |
|  |  | ★将原AB门综合管理系统迁移部署至另外一台性能较高的服务器上，供应商成交后一周内将系统迁移完成（竞价报价时出具承诺函）。 |  |  |
|  |  | ★AB门综合管理系统分布部署，将现有系统的查询功能分布部署在另外一台服务器上，实现考勤查询，供应商成交后一周内实现此通能的调整部署（竞价报价时出具承诺函）。 |  |  |
| 51 | 排班考勤 管理模块 | 标准排班管理系统，基于大数据、云服务平台进行开发设计，实现监狱对干警的排班、考勤及警力分布等管理，通过获取国密门禁、人脸识别等数据，并实现与AB门综合管理平台、现有桌面云系统兼容对接 | 1 | 套 |
| 52 | 会见管理系统（含宽见和普见） | 视音频同步，实时音视频监听/数据集成与管理模块、会见登记模块、会见审批模块、会见发卡模块、会见排队模块、犯人会见通知模块、家属会见通知模块、会见实时录音模块、会见实时监控软件、会见录音管理、同步软件、宽见管理模块、会见历史管理模块、会见流程控制模块、查询统计模块、软交换核心软件、呼叫管理模块、音视频融合、物品登记模块 | 1 | 套 |
| 二、备品备件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 监听电脑耳机 | 国产优质 | 10 | 个 |
| 2 | 四门控制器 | 以太网4门门禁控制器 两门双向，2万用户/2万事件 | 1 | 块 |
| 3 | 全高闸机芯 | 同步ZMM838 全高闸机芯带控制板 | 1 | 套 |
| 4 | 升降柱机芯 | 思科瑞 升降柱机芯 | 1 | 根 |
| 5 | 路障机液压泵及电机 | 思科瑞 路障机液压泵及电机 | 1 | 套 |
| 6 | 服务器 | 提供一台服务器备用（租用） | 1 | 台 |
| 7 | 人行通道小门控制主板 | 电动平移门 控制主板，驱动直流电机（DC24V），具备接入开、关、停干接点开关信号 | 2 | 块 |
| 8 | 手机柜主板 | 定制 | 2 | 块 |

2.维护内容

1）广东省江门监狱AB门综合管理系统、广东省江门监狱会见管理系统服务器、会见办证监听等设备维护，包括服务器的安全优化、升级管理，系统的维修维护及数据安全备份；

2）人脸识别设备、国密卡门禁、会见设备的维护，确保其各应用子系统如反潜回、电子换证、AB门综合管理系统的稳定运行及其数据安全；

3）网络维护，包括网络节点配置管理，数据链路的连通性，网络性能优化和网络设备管理等部分；

4）综合监控系统维护，包括视频监控、会见音视频系统等硬件设备及配套软件维护；

当设备出现故障返修是需要一定的周期，采购人在网络、监控、识别等系统没有相应硬件备件，维保服务公司要提供相应的硬件备件。主要是提供经常会出现故障的监控摄像机、摄像机电源、3D人脸识别面板机、门禁读卡器、会见监听相应的配件等，以确保在系统出现硬件故障期间有备用设备直接更换，以保障场所内的安全稳定。

考虑到设备的返修周期问题，为了最快速修复、更换故障设备以保障AB门、国密卡、会见系统整体的平稳运行，维保服务公司对于关键部件提供备件储存于采购人处，此类设备主要包含十字滚闸控制主板、监控摄像机、摄像机电源、3D人脸识别面板机、门禁读卡器、会见办证监听相关配件等。当采购人硬件在线设备发生故障时，维保服务公司将使用备件以保障整个系统安全稳定运行。

3.维保服务形式

维保服务公司需提供1名以上专业技术工程师提供7*24小时专业技术服务。成交供应商应自接到采购人的维修、保养需求通知时24个小时内到达现场提供维修、保养服务。成交供应商到达现场应在最短时间内修复，如果产品故障在检修8小时后仍无法排除，成交供应商应自接到采购人维修保养需求通知之日起5个工作日内免费提供不低于故障产品规格型号档次的备用供采购人使用，直至故障产品修复。遇重大故障现场工程师不能解决的，维保服务公司将增派工程师按采购人要求限时解决。广东省江门监狱AB门综合管理系统、广东省江门监狱会见管理系统等设备及所有配件的正常损坏，硬件需要更换的，由成交供应商承担配件费用。不可抗力和人为的除外。

4.维护细则

1）成交供应商正式签署服务合同后一个月内，对上述第一大项所述设备进行检验；为各系统、各设备建立完整的系统维护档案，包括：设备名称、设备编号、规格型号、配置、设置、数量、安装位置、投入使用时间、设备保养记录、设备维修记录、设备分布图等，资料力求详尽、完善、与实际相符，档案资料与系统维护的实际情况保持同步更新。

2）维保服务公司必须配备足够的专用交通工其、维修备件及仪器、设备，设立维护值班电话，并保持24小时通讯畅通。

3）设备维护响应时间：接到故障报修后，立即实施维护抢修。一般故障(板块级，如电源、读头等)4小时内排除：较大故障(部件级)8小时内排除；重大故障(系统级，如人脸识别系统不能工作、服务器瘫痪等) 24小时内提交修复方案，报采购人批准后在要求时间内修复。

4）定期巡检：每月检查一遍各系统、各设备是否运行正常、是否出现故障、损坏、或者丢失，发现问题及时报告采购人并处理，提交处理报告。在恶劣天气如雷雨、台风过后立即对相关地点加以巡查，及早发现意外事故并向采购人报告、提交修复方案。在突发大面积故障时，维保服务公司能够启动应急机制，配备足够的工程师，至少可同时进行2个子系统的维护抢修。

5）维保服务公司必须在进行维修工作的次日提交故障报表。报表中必须真实地反映出故障现象、故障原因、故障接报和处理完毕时阀。

6）维保服务公司在每月7日前提交前一月的维护工作报告，报告中必须具有详细的月故障统计、原因分析、解决措施。

7）风险评估：每月对可能出现问题的系统和设备、线路，要提前进行风险评估，列出安全隐患，提交风险评估报告，并协助采购人做好预防措施，力求避免问题发生，或者问题发生后能够马上处理好，比如预先准备好备用品或替代品等。

8）定期（每季度一次）对各子系统设备进行清洁、整理，检查所有接头、接线、引线等，更换不清晰或损坏的标签、设备归位等。

9）每个月对人脸识别、服务器、存储等主设备及予系统进行一次巡检，并提供系统巡检报告，及时了解系统的运行情况，保证系统的正常运行。

10)第三方故意或非故意损坏、自然灾害及不可抗力造成的设备损失，由采购人承担，但维保服务公司有责任立即组织维修。

11)对于损坏的设备和部件，第一时间进行维修，如果因为技术力量不足而不能修好的设备，则联系厂家或供货商进行维修，并提交设备维修报告。若当天无法维修好返还，维保服务公司必须保证提供备品备件及时顶替，确保设备正常运行。

12)维保服务公司保证至少1名以上技术人7*24小时响应，保持通讯畅通.维保服务公司应配合采购人制定管理办法，每季度保证与采购人沟通至少一次。

13)在采购人其它工程涉及到系统新建、改建的，维保服务公司须派专业技术人员跟踪配合，协调处理相关问题，并及时提交情况报告。

三、管理要求

成交供应商及服务人员必须严格遵守监狱保密及相关管理规定，如发现成交供应商有违反监狱管理规定行为并造成严重后果，采购人有权解除合同，重新选定成交供应商，履约保证金不予退回，并追究成交供应商责任。

四、维保服务期限

（一）维保服务期限：1年。

（二）履约保证金条款：

1、领取成交通知书后五日内，成交供应商需缴纳成交价的3%作为履约保证金。履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。如成交供应商不按时签订合同或弃标的，履约保证金不予退回（不可抗力原因除外）。服务期满后，履约保证金无息退回。

2、违约责任

成交供应商在接到故障报修后，立即安排人员实施维护抢修。涉及到监狱人员进出，系统故障对监狱正常运行造成影响的，要即时到位维修；一般故障(板块级，如电源、读头等)4小时内排除：较大故障(部件级)8小时内排除；重大故障(系统级，如人脸识别系统不能工作、服务器瘫痪等) 24小时内提交修复方案，报采购人批准后在要求时间内修复。如维保公司未能在以上相应情形内完成抢修、排除故障，影响会见办证审批（身份读取、录入、国密卡派发卡）、人脸识别认证、AB门人员同行等。故障维修第一次延误，由信息技术科进行提醒谈话，第二次延误发整改提醒书，第三次延误时，按照500元/天，向采购人支付违约金，违约金最高限额为服务合同价的5％，监狱由此产生的损失由成交供应商承担。其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

五、保密要求

（一）成交供应商在执行过程中了解到的有关的内容以及数据或信息，要落实相应保密要求；

（二）成交供应商负责确保其雇员应严格遵守保密义务。

（三）保密期限参照《保密法》规定执行。

六、诚信原则

维保服务公司不得违背诚信，在给采购人提供服务时，采取任何手段故意扰乱、损坏、夸大采购人网络或电脑设备，或者向采购人传达虚假信息，使得采购人误以为正常运转网络或电脑设备产生故障，以牟取不正当利益。否则，维保服务公司应当赔偿给采购人造成损失，同时采购人有权解除合同。

七、维保服务的变更、终止

（一）本维保服务到期前，任何一方方若要终止服务，须提前一个月书面通知对方：

（二）在维保服务有效期内，任何一方欲修改或终止本服务内容，需提前30天通知对方，由此导致的对方损失，应负相应的赔偿责任，具体内容由双方通过协调解决；

（三）如果发生下列情况，双方各自有权单方面立即终止本协议：

1.在没有特殊原因的情况下，双方有一方未能履行本合同义务。

2.因采购人升级改造等原因不荐使用大部分服务设备时。

3.未经维保服务公司同意并拖欠维保服务公司服务费的。

4.如维保服务公司在落实维保过程中无法对相应服务项目中确保设施设备的运行，第一次予以提醒谈话，第二次警告，第三次仍然无法确保服务项目中的设施设备正常运行时，成交维保服务公司无法履行维保服务（经采购人政管理科、信息科、勤务监区等多部门综合评价），采购人有权终止成交供应商的服务，同时采购人可以重新采购。

（四）如遇采购人因监管改造需要，双方经友好协商停止服务协议，采购人按月结算服务费用给维保服务公司。

八、维保服务支付

（一）维保服务费用及支付：

维护服务费用包括本项下所有服务必需的办公及管理费用、人工费用、运杂费、维修服务所需维修备品配件费、交通费及企业应缴各种税费、税金和合理的企业利润等与项目相关的一切费用。

1.设备维修依照以上所列的设施设备及配套软件提供维保服务，维保服务期间如维修设备，不收合同外的设备维修费用。当设施设备无法予以维修，需要更换备品配件时，由成交供应商承担配件费用。不可抗力和人为的除外。

2.服务期间工程师的住宿费、车费、差旅费都由维保服务公司承担解决；

3.维保服务成交价为竞价所报的响应报价，合同价作为维保服务付款的依据。按维保服务期间进度支付进度款：

（1）合同签订且维保服务单位缴纳履约保证金（合同总价3%）后，采购人支付合同总价30%的预付款；

（2）在维保服务半年后（以签署合同时间为准），成交供应商提供半年的每月维修维护报告，采购人支付合同总价的30%进度款。

（3）维保服务满一年后，成交供应商向采购人提供1年的维修维护报告，采购人在审核确认服务单位有关维修维护报告后，10个工作日内支付至合同总价的 100%。

九、报价要求

1.本项目为人民币报价，总价包干。报价总价不能超出项目预算，否则将按无效报价处理。

2.报价及最高限价：报价包含服务、税金等与项目相关的一切费用。

十、报价附件

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 报价 | 小计 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、维修维护项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全高十字闸 | 同步ZMM838 | 8 | 通道 |  |  |  |
| 2 | 控制器 | 国产/闸机验证通过一键控制及手动控制等功能切换 | 8 | 个 |  |  |  |
| 3 | 控制配件 | 国产/直径22MM控制复位按钮、切换开关、指示灯。 | 8 | 个 |  |  |  |
| 4 | 门禁控制器 | 铂亚、PY-GMMJ00/以太网4门门禁控制器 两门双向，2万用户/2万事件 尺寸：190×140（mm） | 10 | 个 |  |  |  |
| 5 | 读卡器 （无键盘） | 铂亚、PY-GMRC01、国密CPU卡读卡器，兼容读二代身份证卡号、韦根26/34、含PSAM卡、黑色、尺寸：121×84×22（mm）、含PSAM国密安全模块 | 26 | 个 |  |  |  |
| 6 | 发卡器 | 铂亚、PY-GMFC01、国密读写发卡器，兼容读二代身份证卡号 | 2 | 个 |  |  |  |
| 7 | 人脸抓拍半球 | 海康威视DS-2CD7147LYL-BY | 14 | 台 |  |  |  |
| 8 | 人脸抓拍枪机 | 海康威视DS-2CD7A47LYL-BY | 11 | 台 |  |  |  |
| 9 | 全局摄像机 | 海康威视iDS-2PT9144LYL-BY | 3 | 台 |  |  |  |
| 10 | 人脸识别设备 | 铂亚、定制PY-T1 10XW13A-CIR、3D人脸识别设备 | 9 | 套 |  |  |  |
| 11 | 人脸识别 采集设备 | 铂亚、定制PY-T1 10XW13A、3D人脸采集设备及读卡相关设备、自动升降支架 | 3 | 套 |  |  |  |
| 12 | AB门管理 平台服务器 | 华为、RH2288 V3、AB门综合管理系统服务器备份服务器，集成备份模块，机架式，2个Intel Xeon CPU，16G DDR4，固态120*2，1T(15K)*3高转速硬盘，阵列卡 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 人脸分析 服务器 | 海康威视DS-IE6316-EL/FA | 2 | 台 |  |  |  |
| 14 | 综合管理 服务器 | 海康威视DS-VE22S-B、4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/600G SAS×2/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 管理平台软件 | 人脸识别动态抓拍，用于白名单、黑名单等信息比对显示、预警功能，根据监狱AB门进出管理功能进行定制开发。支持100路视频接入 | 1 | 套 |  |  |  |
| 16 | 弱电机房门禁 | 铂亚、定制 | 1 | 套 |  |  |  |
| 17 | 小门门体 | 国产、定制 | 1 | 项 |  |  |  |
| 18 | 电机 | 国产优质/AB小门平移门电机及控制配件（A进小门、A出小门、B进小门、B出小门、会见通道进出门） | 4 | 套 |  |  |  |
| 19 | LED状态灯 | 国产、定制 | 8 | 块 |  |  |  |
| 20 | 干警控制系统 | 干警值班室控制系统，含：控制按钮、控制系统、控制箱、应急按钮控制盒等（接入原有系统中） | 1 | 项 |  |  |  |
| 21 | 全自动升降柱 | 思科瑞、SST6000/直径219mm 全自动升降柱 | 6 | 根 |  |  |  |
| 22 | 控制器 | 思科瑞、定制/PLC控制器，一个控制箱可以控制7根 | 2 | 台 |  |  |  |
| 23 | LED灯 | 国产优质/219LED灯 | 6 | 个 |  |  |  |
| 24 | 路障机 | 思科瑞、包含油管、电机、控制系统 | 4 | 台 |  |  |  |
| 28 | 手机柜 | （单开门手机柜）通过刷执勤证或临时通行证储物（宽2米以内，高2米以下） | 3 | 套 |  |  |  |
| 29 | 交换机 | 华为、S5720-52P-SI-AC/三层千兆48端口交换机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 31 | 用户网关设备 | 国产定制/32口电话网关，用于接会见电话。 | 4 | 台 |  |  |  |
| 32 | 24口千兆 以太网 | 国产定制/24口千兆以太网，用于连接服务器、NVR、语音网关等 | 2 | 台 |  |  |  |
| 33 | 二代身份证 读卡器 | 国产优质 | 2 | 个 |  |  |  |
| 34 | 高拍仪 | 国产优质 | 2 | 台 |  |  |  |
| 35 | 登记拍照 摄像头 | 国产优质 | 2 | 台 |  |  |  |
| 36 | 人脸识别设备（采集） | 铂亚定制/会见通道已有国密门禁及人脸识别设备，兼容已有AB门人脸识别设备，与国密系统兼容 | 2 | 台 |  |  |  |
| 37 | 发卡器 | PY-GMFC01 | 2 | 套 |  |  |  |
| 38 | 身份审核系统 | 铂亚定制/通过识别系统验证持证人及证件是否一致，防止冒充会见。集成到会见登记系统。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 40 | 窗口对讲机 | 国产优质 | 2 | 台 |  |  |  |
| 41 | 服刑人员 签到机 | 国产优质/触摸屏，分辨率1920*1080. Windows | 1 | 台 |  |  |  |
| 42 | 普通会见 电话机 | 国产优质 | 168 | 台 |  |  |  |
| 43 | NVR | 科达、NVR1821 | 6 | 台 |  |  |  |
| 44 | 监听电脑耳机 | 国产优质 | 14 | 个 |  |  |  |
| 45 | 宽见拾音器 | 国产/单一指向，有效清除背景噪音，声音还原清晰。每个宽见卡位1台 | 28 | 台 |  |  |  |
| 46 | 语音提醒电话 | 国产/免提，自动连接功能 | 28 | 台 |  |  |  |
| 47 | 数字降噪电源 | 国产 | 4 | 台 |  |  |  |
| 48 | 全高十字闸 | 国产定制 | 2 | 台 |  |  |  |
| 49 | 人脸识别设备 | 铂亚、定制 | 2 | 套 |  |  |  |
| 50 | AB门综合 管理系统 | 铂亚、定制/AB门管理平台，基于大数据、云服务平台进行开发设计，对进出AB门的人、车、物进行审批、登记、查询、统计等。（所有模块必须在同一平台上实现，系统采用B/S架构，系统必须兼容现有桌面云系统）符合广东省监狱管理局下发的《监狱AB门综合管理系统需求书》要求。AB门综合管理系统采用已有成功案例及成熟稳定产品。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | ★将原AB门综合管理系统迁移部署至另外一台性能较高的服务器上，投标人中标后一周内将系统迁移完成（竞价投标时出具承诺函）。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ★AB门综合管理系统分布部署，将现有系统的查询功能分布部署在另外一台服务器上，实现考勤查询，投标人中标后一周内实现此通能的调整部署（竞价投标时出具承诺函）。 |  |  |  |  |  |
| 51 | 排班考勤 管理模块 | 标准排班管理系统，基于大数据、云服务平台进行开发设计，实现监狱对干警的排班、考勤及警力分布等管理，通过获取国密门禁、人脸识别等数据，并实现与AB门综合管理平台、现有桌面云系统兼容对接 | 1 | 套 |  |  |  |
| 52 | 会见管理系统（含宽见和普见） | 视音频同步，实时音视频监听/数据集成与管理模块、会见登记模块、会见审批模块、会见发卡模块、会见排队模块、犯人会见通知模块、家属会见通知模块、会见实时录音模块、会见实时监控软件、会见录音管理、同步软件、宽见管理模块、会见历史管理模块、会见流程控制模块、查询统计模块、软交换核心软件、呼叫管理模块、音视频融合、物品登记模块 | 1 | 套 |  |  |  |
| 维修维护项目清单合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、备品备件清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监听电脑耳机 | 国产优质 | 10 | 个 |  |  |  |
| 2 | 四门控制器 | 以太网4门门禁控制器 两门双向，2万用户/2万事件 | 1 | 块 |  |  |  |
| 3 | 全高闸机芯 | 同步ZMM838 全高闸机芯带控制板 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 升降柱机芯 | 思科瑞 升降柱机芯 | 1 | 根 |  |  |  |
| 5 | 路障机 液压泵及电机 | 思科瑞 路障机液压泵及电机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 服务器 | 提供一台服务器备用（租用） | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 人行通道小门控制主板 | 电动平移门 控制主板，驱动直流电机（DC24V），具备接入开、关、停干接点开关信号 | 2 | 块 |  |  |  |
| 8 | 手机柜主板 | 定制 | 2 | 块 |  |  |  |
| 9 | 备品备件清单合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（一+二小计之和）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.本报价包含维修维护项目清单下的所有服务必需的办公及管理费用、人工费用、运杂费、维修服务所需维修备品配件费、交通费及企业应缴各种税费、税金和合理的企业利润等与本项目相关的一切费用。提供7*24小时专业技术服务。维修维护服务期为1年。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

3.所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；

4.平台上报价与报价表合计不一致的，按无效报价处理；

5.报价供应商对本项目竞价文件中的用户需求完全响应；

6.报价的小数点后保留2位有效数。

十一、外来人员进出监管区要求

（一）外来人员必须遵守法律法规，不得假借监狱名义从事有损监狱形象的行为。

（二）外来人员进入监管区应提高警惕，注意人身安全保护，加强自我防范意识；自觉与罪犯划清界线，防止被罪犯利用。

（三）外来人员进入监管区必须衣着整齐，举止文明；女士不得衣着暴露。

（四）凡需进入监管区的外来人员必须由合作方开具委派证明和身份证明原件，向狱方提出申请，经核准后办理相关手续。

（五）外来车辆应凭审批手续并由监狱警察带领或监狱指定人员驾驶，方可进出监管区大门。

（六）所有进出监管区大门的人员、车辆和物品应接受监门警察和监门哨兵的检查，凭通行证件或经监狱审批的手续，人证相符、手续齐全方可进出监管区大门。

（七）外来人员进出监管区大门必须遵守《广东省监狱监管区大门管理规定（试行）》，凭有效身份证件办理《外来人员通行证》或《外来人员临时通行证》，由监狱相关部门警察带入带出，并接受监门武警和值班警察的检查管理。

（八）外来人员不得携带违禁品、违规品、危险品等可能影响监管安全的物品进入监管区，进入监管区时必须按规定将移动电话等物品保管在贮物箱。

违禁品是指枪支弹药、通讯设备、现金、刀具、毒品、麻醉及精神药品、军警制服、便服、假发、反动、淫秽宣传制品等物品；

违规品是指含有酒精的饮品、火种及可用作点火的可燃物品、身份类证件、绳索及可用作绳索的生产原材料、半成品、成品、玻璃陶瓷类制品及含有玻璃制品的物品、绝缘物品、燃料炊具和电炊具等物品；

危险品是指钝器、攀高物、易燃易爆、剧毒、放射、腐蚀性等物品。

（九）外来人员进入监管区大门后，必须将《外来人员通行证》或《外来人员临时通行证》挂于胸前，并妥善保管。

（十）外来人员在监管区内必须遵守监狱的下列规定：

1.不得擅自与罪犯接触，与罪犯认老乡、攀亲结友；

2.不得为服刑人员传带、保管任何物品；

3.不得为罪犯邮寄信件、捎口信或替罪犯打电话；

4.不得在监管区拍照、摄像或录音；

5.不得在监管区内随意走动，非经许可不得进入监舍区；

6.不得与服刑人员交谈业务以外的内容；

7.不得散布不利于服刑人员改造的言论；

8.不得干涉、干扰监狱对服刑人员的执法活动；

9.不得破坏监狱设施；

10.患有传染性疾病的外来人员严禁进入监管区；

11.不得向无关人员谈及监狱工作秘密，或从事其它有碍监管安全的行为。

（十一）外来车辆应按指定位置停放并熄火，拔下钥匙，锁紧车门窗。所有车辆在当天18时前应驶离监管区。

（十二）外来人员若违反本管理规定，监狱将责成成交供应商将其解聘、辞退或调离，严禁其再次进入监管区，情节严重的将与成交供应商解除合同，有违法行为的送司法机关处理。

第三部分

竞价供应商须知

# 一、竞价文件的澄清

采购代理机构负责对竞价文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答竞价供应商提出的疑问及问题。需要澄清和回答的疑问和问题在广州顺为招标采购有限公司网（http://www.gzswbc.com）的电子采购平台系统中提出。采购代理机构将根据具体情况及时予以回复，各竞价供应商可进行竞价系统中查看相关回复内容。

- 二、报价文件

1.   报价文件的编写

- 竞价供应商须按报价文件格式要求制作报价文件，除在竞价系统中报价外，还需在报价结束后在系统上提交完整的最终报价的报价文件。竞价供应商须对报价文件的真实性负责。

- 未按要求上传报价文件，其报价作为无效报价处理。

1.3    报价应以人民币报价，为含税价格。如竞价供应商在竞价系统中所报价格与上传的报价文件不一致的，按无效报价处理。

2.   报价文件的构成

2．1    报价表（参见竞价文件第五部分报价文件格式）；

2．2    报价承诺函（参见竞价文件第五部分报价文件格式）；

2. 3    相关证明文件（参见竞价文件第五部分报价文件格式）。

3.  报价文件的修改和撤回

竞价开启后，竞价供应商在报价截止时间前均可进行报价，报价不可修改和撤回。

- 三、竞价保证金

3．1   竞价供应商必须提交金额为人民币叁仟贰佰元整（￥3200.00元）的竞价保证金，竞价保证金是竞价文件的组成部分。

3.2	竞价保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因竞价供应商的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因竞价供应商的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收竞价供应商的竞价保证金。

3.3	竞价保证金可以采用电汇、银行转账的非现金形式提交：

以电汇、银行转账形式交纳竞价保证金的，直接转入如下账户（交款时竞价供应商向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。并在竞价文件递交截止时间之前到达采购代理机构账户上。）

收款人：广州顺为招标采购有限公司

账号：7443200182800008344

开户银行：中信银行广州天河支行

[递交保证金请注明：项目编号GZSW24201FJ4180]

3.4	采购代理机构在采购活动结束后及时退还供应商的竞价保证金，以电汇、银行转账形式交纳磋商保证金的，竞价保证金一律退还至竞价供应商对公账户。未成交供应商的竞价保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的竞价保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致竞价保证金无法及时退还的除外。

3.5	成交供应商的保证金的退还必须同时满足以下要求：

（1）	成交供应商按本须知的规定签订了成交合同；

（2）	成交供应商按本须知的规定支付了成交服务费。

3.6	下列任何一种情况发生时，保证金将被没收：

（1）	供应商在竞价文件中提供虚假材料的；

（2）  除因不可抗力或竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（3）  经查实供应商之间恶意串通的。

- 四、竞价要求

1、本项目有效报价供应商不得少于3家。如果有效报价供应商不足3家，将终止竞价采购活动，重新开展采购活动。

2、如本项目竞价失败重新启动竞价则不允许已经成功报名参与本项目却未报价的供应商再次报名参与竞价。为避免恶性竞争，参与采购人竞价项目的供应商连续或累计3次成功报名但未报价的将列入采购人黑名单，并且1年内不得参与采购人的所有竞价项目。

3、如无正当理由放弃成交资格的供应商连同该供应商同一法定代表人名下所有公司将被列入采购人黑名单，永久不得参与采购人的项目竞价。

4、凡参与采购人项目竞价过程中有围标串标等违规情况的供应商不得再参与采购人重新启动的项目竞价，因围标串标行为导致废标的供应商将被列入采购人黑名单，永久不得参与采购人的项目竞价。

5、如果竞价过程中，存在以下情形，供应商的报价将被认定为无效报价：

1)参与竞价的供应商报价超过项目最高限价（或低于最低限价）或超过项目对应服务单项最高限价的视为无效报价。

2)参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价。

3)参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

4)报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价。

5)有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

a)存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

b)不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；

c)不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

d)不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

e)不同供应商的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

f)不同供应商的报价文件相互混淆；

6、项目存在以下情形，将按竞价活动失败处理：

1)报名供应商或有效报价供应商不足三家；

2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3)因重大变故，采购任务取消的。

- 五、确定成交人办法

1、采用最低价中标法，即按满足采购需求且价格最低的原则推荐3名成交候选人。若最低报价相同时，按竞价供应商提交报价的先后顺序推荐成交人。并在广州顺为招标采购有限公司网站发布成交公告，各竞价供应商可自行查阅。

2、参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条“中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照授标说明或竞价报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

六、成交服务费

成交人在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳成交服务费，成交服务费按照成交金额的1.2%收取。（不足300元的，按300元收取）

七、合同签订

成交人在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同，严格按照竞价文件要求的条款履行合同。采购合同范本可参考第四部分《合同书格式》。

- 八、竞价文件的解释权

本竞价文件的解释权归广州顺为招标采购有限公司所有。

- 九、注意事项

参加本次竞价的供应商需熟悉竞价规则及竞价方法（可参考采购商操作手册），并妥善保管网上登录账号及密码，由于供应商遗失密码、操作失误、供应商计算机网络故障等原因，造成的无法竞价或竞价失误，由供应商自行承担相应后果。

# 十、结果公示期限及异议受理

1．公示时间：自竞价结果公告发布之日起3个工作日。

2．公示期内，供应商如对竞价结果有异议的，应在公示时间内以书面方式向代理机构提出，逾期或未按照要求提交的，将依法不予受理。

第四部分

合 同 书 格 式

（本合同条款仅供参考，具体以双方实际签订时协商为准）

广东省江门监狱

AB门系统及会见系统维保服务

合

同

书

项目名称：广东省江门监狱AB门系统及会见系统维保服务

合同编号：

签约地点：

签订日期：二○二四年   月     日

甲方： 广东省江门监狱 （采购人名称）

乙方：                    （成交人名称）

根据广东省江门监狱AB门系统及会见系统维保服务（采购编号：GZSW24201FJ4180）的网上竞价结果，按照《中华人民共和国民法典（合同编）》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同标的

| 采购内容 | 数量 | 服务期 | 合同金额（人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省江门监狱AB门系统及会见系统维保服务 | 1项 | 1年 |  |

该合同金额已包括本项下所有服务必需的办公及管理费用、人工费用、运杂费、维修服务所需维修备品配件费、交通费及企业应缴各种税费、税金和合理的企业利润等与项目相关的一切费用。

二、采购内容

（一）采购内容的简介

对甲方的AB门综合管理系统、会见管理系统等软硬件进行日常维护保养，在限定时间处理以上信息化系统或设备的突发故障，并安排维保人员或者工程师提供7*24小时专业技术服务，确保以下设施设备及配套软件正常运行。乙方应自接到甲方的维修、保养需求通知时24个小时内到达现场提供维修、保养服务。乙方到达现场应在最短时间内修复，如果产品故障在检修8小时后仍无法排除，乙方应自接到甲方维修保养需求通知之日起5个工作日内免费提供不低于故障产品规格型号档次的备用供采购人使用，直至故障产品修复。广东省江门监狱AB门综合管理系统、广东省江门监狱会见管理系统等设备及所有配件的正常损坏，需要更换的，由成交供应商承担配件费用。不可抗力和人为的除外。

（二）维护方案

1.维护项目清单范围及备品备件

| 序号 |  | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、维修维护项目清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全高十字闸 |  | 同步ZMM838 | 8 | 通道 |
| 2 | 控制器 |  | 国产/闸机验证通过一键控制及手动控制等功能切换 | 8 | 个 |
| 3 | 控制配件 |  | 国产/直径22MM控制复位按钮、切换开关、指示灯。 | 8 | 个 |
| 4 | 门禁控制器 |  | 铂亚、PY-GMMJ00/以太网4门门禁控制器 两门双向，2万用户/2万事件 尺寸：190×140（mm） | 10 | 个 |
| 5 | 读卡器 （无键盘） |  | 铂亚、PY-GMRC01、国密CPU卡读卡器，兼容读二代身份证卡号、韦根26/34、含PSAM卡、黑色、尺寸：121×84×22（mm）、含PSAM国密安全模块 | 26 | 个 |
| 6 | 发卡器 |  | 铂亚、PY-GMFC01、国密读写发卡器，兼容读二代身份证卡号 | 2 | 个 |
| 7 | 人脸抓拍半球 |  | 海康威视DS-2CD7147LYL-BY | 14 | 台 |
| 8 | 人脸抓拍枪机 |  | 海康威视DS-2CD7A47LYL-BY | 11 | 台 |
| 9 | 全局摄像机 |  | 海康威视iDS-2PT9144LYL-BY | 3 | 台 |
| 10 | 人脸识别设备 |  | 铂亚、定制PY-T1 10XW13A-CIR、3D人脸识别设备 | 9 | 套 |
| 11 | 人脸识别 采集设备 |  | 铂亚、定制PY-T1 10XW13A、3D人脸采集设备及读卡相关设备、自动升降支架 | 3 | 套 |
| 12 | AB门管理平台服务器 |  | 华为、RH2288 V3、AB门综合管理系统服务器备份服务器，集成备份模块，机架式，2个Intel Xeon CPU，16G DDR4，固态120*2，1T(15K)*3高转速硬盘，阵列卡 | 1 | 台 |
| 13 | 人脸分析 服务器 |  | 海康威视DS-IE6316-EL/FA | 2 | 台 |
| 14 | 综合管理 服务器 |  | 海康威视DS-VE22S-B、4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/600G SAS×2/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 1 | 台 |
| 15 | 管理平台软件 |  | 人脸识别动态抓拍，用于白名单、黑名单等信息比对显示、预警功能，根据监狱AB门进出管理功能进行定制开发。支持100路视频接入 | 1 | 套 |
| 16 | 弱电机房门禁 |  | 铂亚、定制 | 1 | 套 |
| 17 | 小门门体 |  | 国产、定制 | 1 | 项 |
| 18 | 电机 |  | 国产优质/AB小门平移门电机及控制配件（A进小门、A出小门、B进小门、B出小门、会见通道进出门） | 4 | 套 |
| 19 | LED状态灯 |  | 国产、定制 | 8 | 块 |
| 20 | 干警控制系统 |  | 干警值班室控制系统，含：控制按钮、控制系统、控制箱、应急按钮控制盒等（接入原有系统中） | 1 | 项 |
| 21 | 全自动升降柱 |  | 思科瑞、SST6000/直径219mm 全自动升降柱 | 6 | 根 |
| 22 | 控制器 |  | 思科瑞、定制/PLC控制器，一个控制箱可以控制7根 | 2 | 台 |
| 23 | LED灯 |  | 国产优质/219LED灯 | 6 | 个 |
| 24 | 路障机 |  | 思科瑞、包含油管、电机、控制系统 | 4 | 台 |
| 28 | 手机柜 |  | （单开门手机柜）通过刷执勤证或临时通行证储物（宽2米以内，高2米以下） | 3 | 套 |
| 29 | 交换机 |  | 华为、S5720-52P-SI-AC/三层千兆48端口交换机 | 1 | 台 |
| 31 | 用户网关设备 |  | 国产定制/32口电话网关，用于接会见电话。 | 4 | 台 |
| 32 | 24口千兆 以太网 |  | 国产定制/24口千兆以太网，用于连接服务器、NVR、语音网关等 | 2 | 台 |
| 33 | 二代身份证 读卡器 |  | 国产优质 | 2 | 个 |
| 34 | 高拍仪 |  | 国产优质 | 2 | 台 |
| 35 | 登记拍照 摄像头 |  | 国产优质 | 2 | 台 |
| 36 | 人脸识别设备 （采集） |  | 铂亚定制/会见通道已有国密门禁及人脸识别设备，兼容已有AB门人脸识别设备，与国密系统兼容 | 2 | 台 |
| 37 | 发卡器 |  | PY-GMFC01 | 2 | 套 |
| 38 | 身份审核系统 |  | 铂亚定制/通过识别系统验证持证人及证件是否一致，防止冒充会见。集成到会见登记系统。 | 1 | 套 |
| 40 | 窗口对讲机 |  | 国产优质 | 2 | 台 |
| 41 | 服刑人员 签到机 |  | 国产优质/触摸屏，分辨率1920*1080. Windows | 1 | 台 |
| 42 | 普通会见 电话机 |  | 国产优质 | 168 | 台 |
| 43 | NVR |  | 科达、NVR1821 | 6 | 台 |
| 44 | 监听电脑耳机 |  | 国产优质 | 14 | 个 |
| 45 | 宽见拾音器 |  | 国产/单一指向，有效清除背景噪音，声音还原清晰。每个宽见卡位1台 | 28 | 台 |
| 46 | 语音提醒电话 |  | 国产/免提，自动连接功能 | 28 | 台 |
| 47 | 数字降噪电源 |  | 国产 | 4 | 台 |
| 48 | 全高十字闸 |  | 国产定制 | 2 | 台 |
| 49 | 人脸识别设备 |  | 铂亚、定制 | 2 | 套 |
| 50 | AB门综合 管理系统 |  | 铂亚、定制/AB门管理平台，基于大数据、云服务平台进行开发设计，对进出AB门的人、车、物进行审批、登记、查询、统计等。（所有模块必须在同一平台上实现，系统采用B/S架构，系统必须兼容现有桌面云系统）符合广东省监狱管理局下发的《监狱AB门综合管理系统需求书》要求。AB门综合管理系统采用已有成功案例及成熟稳定产品。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 将原AB门综合管理系统迁移部署至另外一台性能较高的服务器上，乙方成交后一周内将系统迁移完成。 |  |  |
|  |  |  | AB门综合管理系统分布部署，将现有系统的查询功能分布部署在另外一台服务器上，实现考勤查询，乙方成交后一周内实现此通能的调整部署。 |  |  |
| 51 | 排班考勤 管理模块 |  | 标准排班管理系统，基于大数据、云服务平台进行开发设计，实现监狱对干警的排班、考勤及警力分布等管理，通过获取国密门禁、人脸识别等数据，并实现与AB门综合管理平台、现有桌面云系统兼容对接 | 1 | 套 |
| 52 | 会见管理系统 （含宽见和普见） |  | 视音频同步，实时音视频监听/数据集成与管理模块、会见登记模块、会见审批模块、会见发卡模块、会见排队模块、犯人会见通知模块、家属会见通知模块、会见实时录音模块、会见实时监控软件、会见录音管理、同步软件、宽见管理模块、会见历史管理模块、会见流程控制模块、查询统计模块、软交换核心软件、呼叫管理模块、音视频融合、物品登记模块 | 1 | 套 |
| 二、备品备件清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监听电脑耳机 |  | 国产优质 | 10 | 个 |
| 2 | 四门控制器 |  | 以太网4门门禁控制器 两门双向，2万用户/2万事件 | 1 | 块 |
| 3 | 全高闸机芯 |  | 同步ZMM838 全高闸机芯带控制板 | 1 | 套 |
| 4 | 升降柱机芯 |  | 思科瑞 升降柱机芯 | 1 | 根 |
| 5 | 路障机 液压泵及电机 |  | 思科瑞 路障机液压泵及电机 | 1 | 套 |
| 6 | 服务器 |  | 提供一台服务器备用（租用） | 1 | 台 |
| 7 | 人行通道小门 控制主板 |  | 电动平移门 控制主板，驱动直流电机（DC24V），具备接入开、关、停干接点开关信号 | 2 | 块 |
| 8 | 手机柜主板 |  | 定制 | 2 | 块 |

2.维护内容

1）广东省江门监狱AB门综合管理系统、广东省江门监狱会见管理系统服务器、会见办证监听等设备维护，包括服务器的安全优化、升级管理，系统的维修维护及数据安全备份；

2）人脸识别设备、国密卡门禁、会见设备的维护，确保其各应用子系统如反潜回、电子换证、AB门综合管理系统的稳定运行及其数据安全；

3）网络维护，包括网络节点配置管理，数据链路的连通性，网络性能优化和网络设备管理等部分；

4）综合监控系统维护，包括视频监控、会见音视频系统等硬件设备及配套软件维护；

当设备出现故障返修是需要一定的周期，甲方在网络、监控、识别等系统没有相应硬件备件，乙方要提供相应的硬件备件。主要是提供经常会出现故障的监控摄像机、摄像机电源、3D人脸识别面板机、门禁读卡器、会见监听相应的配件等，以确保在系统出现硬件故障期间有备用设备直接更换，以保障场所内的安全稳定。

考虑到设备的返修周期问题，为了最快速修复、更换故障设备以保障AB门、国密卡、会见系统整体的平稳运行，乙方对于关键部件提供备件储存于甲方处，此类设备主要包含十字滚闸控制主板、监控摄像机、摄像机电源、3D人脸识别面板机、门禁读卡器、会见办证监听相关配件等。当甲方硬件在线设备发生故障时，乙方将使用备件以保障整个系统安全稳定运行。

3.维保服务形式

乙方需提供1名以上专业技术工程师提供7*24小时专业技术服务。乙方应自接到甲方的维修、保养需求通知时24个小时内到达现场提供维修、保养服务。乙方到达现场应在最短时间内修复，如果产品故障在检修8小时后仍无法排除，乙方应自接到甲方维修保养需求通知之日起5个工作日内免费提供不低于故障产品规格型号档次的备用供甲方使用，直至故障产品修复。遇重大故障现场工程师不能解决的，乙方将增派工程师按甲方要求限时解决。广东省江门监狱AB门综合管理系统、广东省江门监狱会见管理系统等设备及所有配件的正常损坏，硬件需要更换的，由乙方承担配件费用。不可抗力和人为的除外。

4.维护细则

1）乙方正式签署服务合同后一个月内，对上述第一大项所述设备进行检验；为各系统、各设备建立完整的系统维护档案，包括：设备名称、设备编号、规格型号、配置、设置、数量、安装位置、投入使用时间、设备保养记录、设备维修记录、设备分布图等，资料力求详尽、完善、与实际相符，档案资料与系统维护的实际情况保持同步更新。

2）乙方必须配备足够的专用交通工其、维修备件及仪器、设备，设立维护值班电话，并保持24小时通讯畅通。

3）设备维护响应时间：接到故障报修后，立即实施维护抢修。一般故障(板块级，如电源、读头等)4小时内排除：较大故障(部件级)8小时内排除；重大故障(系统级，如人脸识别系统不能工作、服务器瘫痪等) 24小时内提交修复方案，报甲方批准后在要求时间内修复。

4）定期巡检：每月检查一遍各系统、各设备是否运行正常、是否出现故障、损坏、或者丢失，发现问题及时报告甲方并处理，提交处理报告。在恶劣天气如雷雨、台风过后立即对相关地点加以巡查，及早发现意外事故并向甲方报告、提交修复方案。在突发大面积故障时，乙方能够启动应急机制，配备足够的工程师，至少可同时进行2个子系统的维护抢修。

5）乙方必须在进行维修工作的次日提交故障报表。报表中必须真实地反映出故障现象、故障原因、故障接报和处理完毕时阀。

6）乙方在每月7日前提交前一月的维护工作报告，报告中必须具有详细的月故障统计、原因分析、解决措施。

7）风险评估：每月对可能出现问题的系统和设备、线路，要提前进行风险评估，列出安全隐患，提交风险评估报告，并协助甲方做好预防措施，力求避免问题发生，或者问题发生后能够马上处理好，比如预先准备好备用品或替代品等。

8）定期（每季度一次）对各子系统设备进行清洁、整理，检查所有接头、接线、引线等，更换不清晰或损坏的标签、设备归位等。

9）每个月对人脸识别、服务器、存储等主设备及予系统进行一次巡检，并提供系统巡检报告，及时了解系统的运行情况，保证系统的正常运行。

10)第三方故意或非故意损坏、自然灾害及不可抗力造成的设备损失，由甲方承担，但乙方有责任立即组织维修。

11)对于损坏的设备和部件，第一时间进行维修，如果因为技术力量不足而不能修好的设备，则联系厂家或供货商进行维修，并提交设备维修报告。若当天无法维修好返还，乙方必须保证提供备品备件及时顶替，确保设备正常运行。

12)乙方保证至少1名以上技术人7*24小时响应，保持通讯畅通.乙方应配合甲方制定管理办法，每季度保证与甲方沟通至少一次。

13)在甲方其它工程涉及到系统新建、改建的，乙方须派专业技术人员跟踪配合，协调处理相关问题，并及时提交情况报告。

三、管理要求

乙方及服务人员必须严格遵守监狱保密及相关管理规定，如发现乙方有违反监狱管理规定行为并造成严重后果，甲方有权解除合同，重新选定乙方，履约保证金不予退回，并追究乙方责任。

四、维保服务期限

（一）维保服务期限：1年。

（二）履约保证金条款：

1、领取成交通知书后五日内，乙方需缴纳成交价的3%作为履约保证金。履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。如乙方不按时签订合同或弃标的，履约保证金不予退回（不可抗力原因除外）。服务期满后，履约保证金无息退回。

2、违约责任

乙方在接到故障报修后，立即安排人员实施维护抢修。涉及到监狱人员进出，系统故障对监狱正常运行造成影响的，要即时到位维修；一般故障(板块级，如电源、读头等)4小时内排除：较大故障(部件级)8小时内排除；重大故障(系统级，如人脸识别系统不能工作、服务器瘫痪等) 24小时内提交修复方案，报甲方批准后在要求时间内修复。如乙方未能在以上相应情形内完成抢修、排除故障，影响会见办证审批（身份读取、录入、国密卡派发卡）、人脸识别认证、AB门人员同行等。故障维修第一次延误，由信息技术科进行提醒谈话，第二次延误发整改提醒书，第三次延误时，按照500元/天，向甲方支付违约金，违约金最高限额为服务合同价的5％，监狱由此产生的损失由乙方承担。其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

五、保密要求

（一）乙方在执行过程中了解到的有关的内容以及数据或信息，要落实相应保密要求；

（二）乙方负责确保其雇员应严格遵守保密义务。

（三）保密期限参照<保密法》规定执行。

六、诚信原则

乙方不得违背诚信，在给甲方提供服务时，采取任何手段故意扰乱、损坏、夸大甲方网络或电脑设备，或者向甲方传达虚假信息，使得甲方误以为正常运转网络或电脑设备产生故障，以牟取不正当利益。否则，乙方应当赔偿给甲方造成损失，同时甲方有权解除合同。

七、维保服务的变更、终止

（一）本维保服务到期前，任何一方方若要终止服务，须提前一个月书面通知对方：

（二）在维保服务有效期内，任何一方欲修改或终止本服务内容，需提前30天通知对方，由此导致的对方损失，应负相应的赔偿责任，具体内容由双方通过协调解决；

（三）如果发生下列情况，双方各自有权单方面立即终止本协议：

1.在没有特殊原因的情况下，双方有一方未能履行本合同义务。

2.因甲方升级改造等原因不荐使用大部分服务设备时。

3.未经乙方同意并拖欠乙方服务费的。

4.如乙方在落实维保过程中无法对相应服务项目中确保设施设备的运行，第一次予以提醒谈话，第二次警告，第三次仍然无法确保服务项目中的设施设备正常运行时，乙方无法履行维保服务（经甲方政管理科、信息科、勤务监区等多部门综合评价），甲方有权终止乙方的服务，同时甲方可以重新采购。

（四）如遇甲方因监管改造需要，双方经友好协商停止服务协议，甲方按月结算服务费用给乙方。

八、维保服务支付

（一）维保服务费用及支付：

维护服务费用包括本项下所有服务必需的办公及管理费用、人工费用、运杂费、维修服务所需维修备品配件费、交通费及企业应缴各种税费、税金和合理的企业利润等与项目相关的一切费用。

1.设备维修依照以上所列的设施设备及配套软件提供维保服务，维保服务期间如维修设备，不收合同外的设备维修费用。当设施设备无法予以维修，需要更换备品配件时，由乙方承担配件费用。不可抗力和人为的除外。

2.服务期间工程师的住宿费、车费、差旅费都由乙方承担解决；

3.维保服务成交价为竞价所报的响应报价，合同价作为维保服务付款的依据。按维保服务期间进度支付进度款：

（1）合同签订且乙方缴纳履约保证金（合同总价3%）后，甲方支付合同总价30%的预付款；

（2）在维保服务半年后（以签署合同时间为准），乙方提供半年的每月维修维护报告，甲方支付合同总价的30%进度款。

（3）维保服务满一年后，乙方向甲方提供1年的维修维护报告，甲方在审核确认乙方有关维修维护报告后，10个工作日内支付至合同总价的 100%。

九、外来人员进出监管区要求

（一）外来人员必须遵守法律法规，不得假借监狱名义从事有损监狱形象的行为。

（二）外来人员进入监管区应提高警惕，注意人身安全保护，加强自我防范意识；自觉与罪犯划清界线，防止被罪犯利用。

（三）外来人员进入监管区必须衣着整齐，举止文明；女士不得衣着暴露。

（四）凡需进入监管区的外来人员必须由合作方开具委派证明和身份证明原件，向狱方提出申请，经核准后办理相关手续。

（五）外来车辆应凭审批手续并由监狱警察带领或监狱指定人员驾驶，方可进出监管区大门。

（六）所有进出监管区大门的人员、车辆和物品应接受监门警察和监门哨兵的检查，凭通行证件或经监狱审批的手续，人证相符、手续齐全方可进出监管区大门。

（七）外来人员进出监管区大门必须遵守《广东省监狱监管区大门管理规定（试行）》，凭有效身份证件办理《外来人员通行证》或《外来人员临时通行证》，由监狱相关部门警察带入带出，并接受监门武警和值班警察的检查管理。

（八）外来人员不得携带违禁品、违规品、危险品等可能影响监管安全的物品进入监管区，进入监管区时必须按规定将移动电话等物品保管在贮物箱。

违禁品是指枪支弹药、通讯设备、现金、刀具、毒品、麻醉及精神药品、军警制服、便服、假发、反动、淫秽宣传制品等物品；

违规品是指含有酒精的饮品、火种及可用作点火的可燃物品、身份类证件、绳索及可用作绳索的生产原材料、半成品、成品、玻璃陶瓷类制品及含有玻璃制品的物品、绝缘物品、燃料炊具和电炊具等物品；

危险品是指钝器、攀高物、易燃易爆、剧毒、放射、腐蚀性等物品。

（九）外来人员进入监管区大门后，必须将《外来人员通行证》或《外来人员临时通行证》挂于胸前，并妥善保管。

（十）外来人员在监管区内必须遵守监狱的下列规定：

1.不得擅自与罪犯接触，与罪犯认老乡、攀亲结友；

2.不得为服刑人员传带、保管任何物品；

3.不得为罪犯邮寄信件、捎口信或替罪犯打电话；

4.不得在监管区拍照、摄像或录音；

5.不得在监管区内随意走动，非经许可不得进入监舍区；

6.不得与服刑人员交谈业务以外的内容；

7.不得散布不利于服刑人员改造的言论；

8.不得干涉、干扰监狱对服刑人员的执法活动；

9.不得破坏监狱设施；

10.患有传染性疾病的外来人员严禁进入监管区；

11.不得向无关人员谈及监狱工作秘密，或从事其它有碍监管安全的行为。

（十一）外来车辆应按指定位置停放并熄火，拔下钥匙，锁紧车门窗。所有车辆在当天18时前应驶离监管区。

（十二）外来人员若违反本管理规定，监狱将责成乙方将其解聘、辞退或调离，严禁其再次进入监管区，情节严重的将与乙方解除合同，有违法行为的送司法机关处理。

十、违约责任与赔偿损失

1.乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.对于因甲方原因导致变更、中止或者终止合同的，甲方应当依照以下合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿：

5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

十一、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式    份。

甲方：广东省江门监狱                            乙方：

签约代表：                                      签约代表：

地址：                                          地址：

电话：　　　                                    电话：

签约日期：2024年   月   日                      签约日期：2024年    月    日

开户行：

账号：

第五部分

报 价 文 件 格 式

1．报价表格式

1.1报价总表

报价总表

[价格单位：（人民币）元]

响应供应商名称：                                        采购项目编号： GZSW24201FJ4180

| 序号 | 采购内容 | 报价总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省江门监狱AB门系统及会见系统维保服务 | 大写：人民币 元 小写：¥ 元 |  |

注：

1.本项目为人民币报价，总价包干。报价总价不能超出项目预算（¥160,780.00元），否则将按无效报价处理。

2.报价包含本项下所有服务必需的办公及管理费用、人工费用、运杂费、维修服务所需维修备品配件费、交通费及企业应缴各种税费、税金和合理的企业利润等与项目相关的一切费用。

3.供应商报价表必须加盖公章，否则视作无效报价。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.2报价明细表

报价明细表（格式可自定）

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 报价 | 小计 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全高十字闸 | 同步ZMM838 | 8 | 通道 |  |  |  |
| 2 | 控制器 | 国产/闸机验证通过一键控制及手动控制等功能切换 | 8 | 个 |  |  |  |
| 3 | 控制配件 | 国产/直径22MM控制复位按钮、切换开关、指示灯。 | 8 | 个 |  |  |  |
| 4 | 门禁控制器 | 铂亚、PY-GMMJ00/以太网4门门禁控制器 两门双向，2万用户/2万事件 尺寸：190×140（mm） | 10 | 个 |  |  |  |
| 5 | 读卡器 （无键盘） | 铂亚、PY-GMRC01、国密CPU卡读卡器，兼容读二代身份证卡号、韦根26/34、含PSAM卡、黑色、尺寸：121×84×22（mm）、含PSAM国密安全模块 | 26 | 个 |  |  |  |
| 6 | 发卡器 | 铂亚、PY-GMFC01、国密读写发卡器，兼容读二代身份证卡号 | 2 | 个 |  |  |  |
| 7 | 人脸抓拍半球 | 海康威视DS-2CD7147LYL-BY | 14 | 台 |  |  |  |
| 8 | 人脸抓拍枪机 | 海康威视DS-2CD7A47LYL-BY | 11 | 台 |  |  |  |
| 9 | 全局摄像机 | 海康威视iDS-2PT9144LYL-BY | 3 | 台 |  |  |  |
| 10 | 人脸识别设备 | 铂亚、定制PY-T1 10XW13A-CIR、3D人脸识别设备 | 9 | 套 |  |  |  |
| 11 | 人脸识别 采集设备 | 铂亚、定制PY-T1 10XW13A、3D人脸采集设备及读卡相关设备、自动升降支架 | 3 | 套 |  |  |  |
| 12 | AB门管理平台服务器 | 华为、RH2288 V3、AB门综合管理系统服务器备份服务器，集成备份模块，机架式，2个Intel Xeon CPU，16G DDR4，固态120*2，1T(15K)*3高转速硬盘，阵列卡 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 人脸分析 服务器 | 海康威视DS-IE6316-EL/FA | 2 | 台 |  |  |  |
| 14 | 综合管理 服务器 | 海康威视DS-VE22S-B、4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/600G SAS×2/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 管理平台软件 | 人脸识别动态抓拍，用于白名单、黑名单等信息比对显示、预警功能，根据监狱AB门进出管理功能进行定制开发。支持100路视频接入 | 1 | 套 |  |  |  |
| 16 | 弱电机房门禁 | 铂亚、定制 | 1 | 套 |  |  |  |
| 17 | 小门门体 | 国产、定制 | 1 | 项 |  |  |  |
| 18 | 电机 | 国产优质/AB小门平移门电机及控制配件（A进小门、A出小门、B进小门、B出小门、会见通道进出门） | 4 | 套 |  |  |  |
| 19 | LED状态灯 | 国产、定制 | 8 | 块 |  |  |  |
| 20 | 干警控制系统 | 干警值班室控制系统，含：控制按钮、控制系统、控制箱、应急按钮控制盒等（接入原有系统中） | 1 | 项 |  |  |  |
| 21 | 全自动升降柱 | 思科瑞、SST6000/直径219mm 全自动升降柱 | 6 | 根 |  |  |  |
| 22 | 控制器 | 思科瑞、定制/PLC控制器，一个控制箱可以控制7根 | 2 | 台 |  |  |  |
| 23 | LED灯 | 国产优质/219LED灯 | 6 | 个 |  |  |  |
| 24 | 路障机 | 思科瑞、包含油管、电机、控制系统 | 4 | 台 |  |  |  |
| 28 | 手机柜 | （单开门手机柜）通过刷执勤证或临时通行证储物（宽2米以内，高2米以下） | 3 | 套 |  |  |  |
| 29 | 交换机 | 华为、S5720-52P-SI-AC/三层千兆48端口交换机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 31 | 用户网关设备 | 国产定制/32口电话网关，用于接会见电话。 | 4 | 台 |  |  |  |
| 32 | 24口千兆 以太网 | 国产定制/24口千兆以太网，用于连接服务器、NVR、语音网关等 | 2 | 台 |  |  |  |
| 33 | 二代身份证读卡器 | 国产优质 | 2 | 个 |  |  |  |
| 34 | 高拍仪 | 国产优质 | 2 | 台 |  |  |  |
| 35 | 登记拍照 摄像头 | 国产优质 | 2 | 台 |  |  |  |
| 36 | 人脸识别设备（采集） | 铂亚定制/会见通道已有国密门禁及人脸识别设备，兼容已有AB门人脸识别设备，与国密系统兼容 | 2 | 台 |  |  |  |
| 37 | 发卡器 | PY-GMFC01 | 2 | 套 |  |  |  |
| 38 | 身份审核系统 | 铂亚定制/通过识别系统验证持证人及证件是否一致，防止冒充会见。集成到会见登记系统。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 40 | 窗口对讲机 | 国产优质 | 2 | 台 |  |  |  |
| 41 | 服刑人员 签到机 | 国产优质/触摸屏，分辨率1920*1080. Windows | 1 | 台 |  |  |  |
| 42 | 普通会见电话机 | 国产优质 | 168 | 台 |  |  |  |
| 43 | NVR | 科达、NVR1821 | 6 | 台 |  |  |  |
| 44 | 监听电脑耳机 | 国产优质 | 14 | 个 |  |  |  |
| 45 | 宽见拾音器 | 国产/单一指向，有效清除背景噪音，声音还原清晰。每个宽见卡位1台 | 28 | 台 |  |  |  |
| 46 | 语音提醒电话 | 国产/免提，自动连接功能 | 28 | 台 |  |  |  |
| 47 | 数字降噪电源 | 国产 | 4 | 台 |  |  |  |
| 48 | 全高十字闸 | 国产定制 | 2 | 台 |  |  |  |
| 49 | 人脸识别设备 | 铂亚、定制 | 2 | 套 |  |  |  |
| 50 | AB门综合 管理系统 | 铂亚、定制/AB门管理平台，基于大数据、云服务平台进行开发设计，对进出AB门的人、车、物进行审批、登记、查询、统计等。（所有模块必须在同一平台上实现，系统采用B/S架构，系统必须兼容现有桌面云系统）符合广东省监狱管理局下发的《监狱AB门综合管理系统需求书》要求。AB门综合管理系统采用已有成功案例及成熟稳定产品。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 将原AB门综合管理系统迁移部署至另外一台性能较高的服务器上，投标人中标后一周内将系统迁移完成。 |  |  |  |  |  |
|  |  | AB门综合管理系统分布部署，将现有系统的查询功能分布部署在另外一台服务器上，实现考勤查询，投标人中标后一周内实现此通能的调整部署。 |  |  |  |  |  |
| 51 | 排班考勤 管理模块 | 标准排班管理系统，基于大数据、云服务平台进行开发设计，实现监狱对干警的排班、考勤及警力分布等管理，通过获取国密门禁、人脸识别等数据，并实现与AB门综合管理平台、现有桌面云系统兼容对接 | 1 | 套 |  |  |  |
| 52 | 会见管理系统（含宽见和普见） | 视音频同步，实时音视频监听/数据集成与管理模块、会见登记模块、会见审批模块、会见发卡模块、会见排队模块、犯人会见通知模块、家属会见通知模块、会见实时录音模块、会见实时监控软件、会见录音管理、同步软件、宽见管理模块、会见历史管理模块、会见流程控制模块、查询统计模块、软交换核心软件、呼叫管理模块、音视频融合、物品登记模块 | 1 | 套 |  |  |  |
| 维修维护项目清单合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、备品备件清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监听电脑耳机 | 国产优质 | 10 | 个 |  |  |  |
| 2 | 四门控制器 | 以太网4门门禁控制器 两门双向，2万用户/2万事件 | 1 | 块 |  |  |  |
| 3 | 全高闸机芯 | 同步ZMM838 全高闸机芯带控制板 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 升降柱机芯 | 思科瑞 升降柱机芯 | 1 | 根 |  |  |  |
| 5 | 路障机 液压泵及电机 | 思科瑞 路障机液压泵及电机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 服务器 | 提供一台服务器备用（租用） | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 人行通道小门控制主板 | 电动平移门 控制主板，驱动直流电机（DC24V），具备接入开、关、停干接点开关信号 | 2 | 块 |  |  |  |
| 8 | 手机柜主板 | 定制 | 2 | 块 |  |  |  |
| 9 | 备品备件清单合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（一+二小计之和）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.本报价包含维修维护项目清单下的所有服务必需的办公及管理费用、人工费用、运杂费、维修服务所需维修备品配件费、交通费及企业应缴各种税费、税金和合理的企业利润等与本项目相关的一切费用。提供7*24小时专业技术服务。维修维护服务期为1年。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

3.所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；

4.平台上报价与报价表合计不一致的，按无效报价处理；

5.报价供应商对本项目竞价文件中的用户需求完全响应；

6.报价的小数点后保留2位有效数。

7.供应商报价表必须加盖公章，否则视作无效报价。

竞价供应商名称（公章）：

日  期：

2. 报价承诺函格式

2.1报 价 承 诺 函

报 价 承 诺 函

致：广东省江门监狱

我单位已认真仔细阅读了贵方《广东省江门监狱AB门系统及会见系统维保服务》竞价文件，我司决定参加报价。并承诺如下：

1.我方响应竞价文件《项目需求书》中的所有内容，我方具备本项目的服务能力，能按时、按质、按量完成全部项目内容。

2.按照竞价文件规定的各项要求进行报价，所报价格含完成用户需求书中要求的所有工作内容而发生的所有直接费用、间接费用和我方要求获得的利润以及应由我方承担的义务、责任和风险所发生的一切费用和赔偿。

3. 我方非联合体参加竞标，我方承诺如获得成交，不会将本项目分包或转包。

4．一旦我公司成交，我方将严格履行竞价文件及合同规定的责任和义务，保证于合同签字后生效后按照贵单位要求完成。

5．我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与报价相关的文件资料，并保证文件资料的真实性和准确性。

6. 我方符合以下要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

7.我方不是联合体参加竞标，并承诺如获得成交，不将项目分包或转包；

8.我方与其他参与本项目的供应商不存在隶属关系或同属一母公司或法人的企业。

如我方违约，我方愿无条件赔偿贵单位因此造成的一切损失。

竞价供应商名称（公章）：

法定代表人或者授权代表签字：

联系电话：

传真：

日 期：

3.相关证明文件

- 3.1法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广州顺为招标采购有限公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

(请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证（正反面）复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广州顺为招标采购有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：             （盖章）         法定代表人：              （签名或盖私章）

有效期限：至   年   月   日（自报价截止之日起不少于 60 天）。      签发日期：  年   月   日

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证（正反面）复印件

4.竞价保证金

- 4.1以电汇、银行转账形式交纳保证金

（1）竞价保证金交纳凭证

致：广州顺为招标采购有限公司

（竞价供应商全称) 参加贵方组织的、竞价文件编号为的采购活动。按磋商文件的规定，已通过（转账、银行汇款）形式交纳人民币（大写）  　　  元的报价保证金。

附：

粘贴转账或汇款的银行凭证复印件

如：报价单位保证金由其他单位代缴的,代缴单位在缴交保证金的同时应提交盖有代缴单位和竞价供应商公章的证明。

竞价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

竞价供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：1、竞价供应商报价时，应当按竞价文件要求交纳报价保证金。竞价保证金可以采用转账、银行汇款的形式交纳。

2、采购代理机构在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交供应商的竞价保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的竞价保证金。

3、竞价保证金一律退还至竞价供应商对公账户，供应商应准确填写下表《退保证说明》，以免影响保证金退还。

（2）退保证金说明

致：广州顺为招标采购有限公司

我方为         （项目名称）          报价[竞价文件编号为：     ]所提交的保证金元，请贵公司退还时划到以下账户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 账 号 |  | 联系电话 |  |

竞价供应商（公章）：

日       期：

（ 以下内容由采购代理机构填写，竞价供应商须保留下表 ）

付款申请表 付款内容; 付款金额：; 元; ￥. 已付金额：; 元; ￥. 付款方式：; 1.现金；; 2.支票；; 3.转账；. 4.保函；; 5.其它（电汇）；. 资金来源：; 保证金. 备注：. 经办及审批; 申请人：; 采购部门负责人：. 合同管理人员审核. 财务部门审核.

5.“★”号条款承诺函，如不提供则按无效报价处理。

“★”号条款承诺函

致：广东省江门监狱

我单位已认真仔细阅读了贵方《广东省江门监狱AB门系统及会见系统维保服务》竞价文件中带★的条款。并承诺如下：

1、★将原AB门综合管理系统迁移部署至另外一台性能较高的服务器上，在成交后一周内将系统迁移完成。

2、★AB门综合管理系统分布部署，将现有系统的查询功能分布部署在另外一台服务器上，实现考勤查询，在成交后一周内实现此通能的调整部署。

竞价供应商名称（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

日 期：